Arbeitserlaubnis Nr.

Gültig am:	………………..		von:	………………Uhr	bis	……………….Uhr

Arbeitsort:	…………………………………………………….

Arbeitsaufgabe:	…………………………………………………….

| Erste Überprüfung der Atmosphäre |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stoff-Name: | O2 19,5 % – 23,0 % | UEG 0-5% | AGW | Sichtkontrolle und Gerätetest durchgeführt |
|  |  |  |  | Ja / Geräte-Nr.: |
|  |  |  |  | Ja / Geräte-Nr.: |
|  |  |  |  | Ja / Geräte-Nr.: |

…………………………………………………………….

Datum / Uhrzeit / Unterschrift

Für Abweichungen um mehr als ± 0,2% von der natürlichen Sauerstoffkonzentration (20,9%) sind die Ursachen zu ermitteln

UEG und O2 während der Arbeit ständig messen und alle ____Std. (max.2 Std.) auf der Rückseite dokumentieren

Sicherungsposten

Notfallkommunikation	Standort / Name: _______________/ ________________

Gaswarngerät kalibriert / Gerätetest durchgeführt

| Arbeiten in Behältern |  |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatur: ___________ (12°C – 26°C) Kühl-/Heizgeräte Eingeschränkte Arbeitszeiten / Erholungszeiten Andere: |  |  |
|  | Ja | N.Z. |
| 1. Maßnahmen zum Trennen von Energien umgesetzt |  |  |
| 2. Maßnahmen zum Belüften notwendig natürliche Belüftung künstliche Belüftung |  |  |
| 3. Kleinspannungsgeräte notwendig |  |  |
| 4. Schutztrennung / Erdung / Sichere Aufstellung erforderlich |  |  |
| 5. Einsteigeuntersuchung erforderlich |  |  |
| 6. Einstiegs-und Ausstiegsprotokoll führen (s. Rückseite) |  |  |
| 7. Maßnahmen zur Rettung festlegen Geeignete Zugangsöffnungen identifiziert Rettungsplan vorhanden (Siehe Anhang) Rettungsgurt anlegen / Anseilen |  |  |
| 8. Sichern gegen unbefugtes Betreten Schließen des Mannlochdeckels“ Absperren und Schild anbringen |  |  |
| 9. Reinigungszertifikat für den Wagen liegt vor |  |  |

N.Z. – nicht zutreffend

|  | Bei auffallendem Geruch, Unwohlsein, im Alarmfall oder bei besonderen Schwierigkeiten, die die Gesundheit gefährden, ist die Arbeit unverzüglich einzustellen. Die Arbeitserlaubnis verliert ihre Gültigkeit. Die vorgesetzte Person ist zu verständigen! |
| --- | --- |

Die vorliegende Arbeitserlaubnis wir durch Unterschrift in Kraft gesetzt.

Kenntnisnahmen und Prüfungen sind ebenfalls durch Unterschrift zu bestätigen (s. Rückseite)

Die vorgegebenen Sicherheitsmaßnahmen sind einzuhalten

| Datum |  | Uhrzeit |  | Name |  | Unterschrift OM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Die vorgegebenen Sicherheitsmaßnahmen sind umgesetzt

| Datum |  | Uhrzeit |  | Name |  | Unterschrift Sicherungsposten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kenntnisnahme der Sicherheitsmaßnahmen und Verpflichtung zur Einhaltung

| Datum |  | Uhrzeit |  | Name |  | Unterschrift Ausführende Mitarbeiter / Sicherungsposten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kontrolle der Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen

| Datum |  | Uhrzeit |  | Name |  | Unterschrift OM oder Sicherungsposten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Kontinuierliche Überprüfung der Atmosphäre |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uhrzeit: | O2 19,5 % – 23,0 % | UEG 0-5% | Name / Unterschrift |

|  | Bei Ansprechen des Messgerätes ist die Arbeit unverzüglich einzustellen. Die Arbeitserlaubnis verliert ihre Gültigkeit. Die vorgesetzte Person ist zu verständigen! |
| --- | --- |

| Einstiegs- / Ausstiegsprotokoll |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Name | Uhrzeit |  |
|  |  | Einstieg | Ausstieg |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |