Inhaltsverzeichnis

Zweck und Ziel	2

Geltungsbereich	2

Zuständigkeiten	2

Verfahrensbeschreibung	2

| ERSTELLT | FREIGEGEBEN |
| --- | --- |
| Am: 07.12.2011 Von: Robert Hummel Unterschrift: | Zum: 07.12.2011 Von: Markus Behnke Unterschrift: |

# Zweck und Ziel

Diese Weisung regelt das Schmieren von Güterwagen.

# Geltungsbereich

Diese Anweisung gilt für alle Mitarbeiter der waggon24 GmbH die mit dem Schmieren von Güterwagen beauftragt sind.

# Zuständigkeiten

Zuständig für diese VA ist der Arbeitsschutzbeauftragte.

# Verfahrensbeschreibung

- Bei jedem Werkstattzulauf ist sicherzustellen, dass der Schmierzustand des Fahrzeuges die Betriebssicherheit und Funktionsfähigkeit im Einsatz gewährleistet.

- Die Schmierstellen der einzelnen Fahrzeugteile sind für die DB in den Anhängen der AA03-Verwendung Schmierstoffe aufgeführt. Für Aufträge nach VPI sind diese im VPI-Leitfaden 01, Anhang 12 zu finden, für Aufträge der AAE in der TSO – Modul 22, Anhang 3. Zum Schmieren sind die in diesen Tabellen vorgesehenen Schmierstoffe zu verwenden. Bei Verwendung anderer Schmiermittel ist auf die technische Gleichwertigkeit zu achten.

- Die technischen Angaben zu Schmierstellen, die turnusmäßig im Rahmen von Fristarbeiten zu schmieren sind, sind durch den Fahrzeughalter gesondert anzuweisen.

- Vor dem Schmieren sind Schmutzschichten und Verkrustungen aus Öl, Schmierfett, Staub und Ladegutreste zu entfernen. Es ist grundsätzlich unzulässig, Fettreste abzuflammen.

- Auf freien Durchgang der Schmierkanäle ist zu achten. Verschmutzte Schmiergefäße und Leitungen sind zu reinigen, verharzte Schmierdochte zu ersetzen.

Achtung!

- Gleitstücke der seitlichen Wagenkastenabstützung aus Kunststoff oder mit Kunststoffeinlagen, Drehpfanneneinlagen aus Kunststoff sowie Zughakenführungen mit Kunststoffgleitplatten und Reibungsdämpfer dürfen nicht geschmiert oder geölt werden.