Stützbockwartung

Modelle FW 6170

und FW 6150/6160

FW 6170

FW 6150/6160

Inhaltsverzeichnis

Zweck und Ziel	3

Geltungsbereich	3

Zuständigkeiten	3

Verfahrensbeschreibung FW 6170	4

1)	Kontrolle auf  ausreichende Schmierung der funktionellen Teile	4

2)	Funktionsprüfung Höhenverstellung	5

3)	Kontrolle Höhenverriegelung auf Funktion	5

4)	Kontrolle Entriegelungsgriff auf Deformierung, Freigängigkeit, vorhandene Zugfeder	6

5)	Sichtprüfung Crashelemente auf Position, Beschädigung, Vollzähligkeit	7

6)	Kontrolle Anzugsmoment Spannschrauben (115 Nm)	7

7)	Befestigungselemente auf Vollzähligkeit / Beschädigung prüfen	8

8)	Kontrolle Luftschlauch auf Position am Rollenhebelventil (ca. 45 Grad) und Beschädigung	8

9)	Kontrolle mittlerer und oberer Bolzen auf richtige Zentrierung, Befestigung, Spiel und Position	8

10)	Kontrolle Stellung Bremsauslöser	10

11)	Kontrolle Rollenhebelventil auf Funktionsfähigkeit und Position	10

12)	Kontrolle Gestänge der Höhenverstellung auf Beschädigungen	11

13)	Eintragungen in das Fristenraster	11

Verfahrensbeschreibung FW 6150/6160	12

AAE-Wagen:	12

DB-Wagen:	12

Mitgeltende Unterlagen	12

| ERSTELLT | FREIGEGEBEN |
| --- | --- |
| Am: 02.03.2012 Von: Robert Hummel Unterschrift: | Zum: 12.03.2012 Von: Markus Behnke Unterschrift: |

# Zweck und Ziel

Diese Weisung regelt Wartungsarbeiten an Stützböcken, insbesondere die Modelle FW 6170 und 6150/6160.

# Geltungsbereich

Diese Anweisung gilt für alle Mitarbeiter der waggon24 GmbH die mit Wartungsarbeiten an Stützböcken von Güterwagen beauftragt sind.

# Zuständigkeiten

Zuständig für die Einhaltung der Weisung vor Ort ist die verantwortliche Person im Service-Team.

Die Inhalte dieser Weisung werden vom technischen Leiter überwacht.

# Verfahrensbeschreibung FW 6170

## Kontrolle auf  ausreichende Schmierung der funktionellen Teile

Die periodische Schmierung des Stützbockes FW 6170 ist alle 4 Monate, unter Verwendung eines wasserfesten Fettes auf Lithiumbasis, durchzuführen. Siehe Qualitätsmanagement-Handbuch, Arbeitsanweisung A-AA03_01_Fettliste_DB_allgm.

Arbeitsschritte:

  - Alte Fettreste entfernen

  - Funktionelle Bauteile mit ausreichend Fett schmieren (siehe Schmierstellen 1 bis 5)

|  | Schmierstellen 1 Verschlussteile 2 Kegelräder (alle 8 Monate oder bei Bedarf) 3 Spindeln 4 Seitliche Flächen der Hebearme |
| --- | --- |
|  | 5 Laufflächen der Zugrahmen-Achse |

## Funktionsprüfung Höhenverstellung

|  | 3. Höhenstellung 2. Höhenstellung 1. Höhenstellung (Grundposition) |
| --- | --- |

## Kontrolle Höhenverriegelung auf Funktion

|  | Um den Stützbock in der Höhe zu verstellen, muss der Entriegelungsgriff (1) nach außen gezogen (A) und danach nach oben eingehängt werden (B). Die Kurbel auf die Antriebswelle (2) stecken und die gewünschte Höhe durch Drehen der Kurbel einstellen. Sobald der Entriegelungsgriff nach innen zurückspringt, ist die nächste Höhe erreicht. |
| --- | --- |
|  | Damit die Höhenverstellung korrekt verriegelt ist, muss sich der Verriegelungshebel komplett unter dem Vierkant befinden. Erkennbar ist dies, an der Übereinstimmung der Markierungen am Verriegelungshebel und der Grundplatte (3). Steht der Vierkant nicht parallel zur Grundplatte, so muss die Kurbel weitergedreht werden, bis der Verriegelungshebel unter den Vierkant fahren kann. Die Missachtung dieser Eigenschaft kann zur Beschädigung der Höhenverriegelung führen. (Zum besseren Verständnis ist der Verriegelungshebel und der Vierkant in den Bildern, ohne das Abdeckblech, dargestellt). |

## Kontrolle Entriegelungsgriff auf Deformierung, Freigängigkeit, vorhandene Zugfeder

|  | Ein verbogener Entriegelungsgriff ist nach oben zu drücken, um ihn in die waagerechte Lage zu bringen. |
| --- | --- |

Abbildung 1Verbogener Entriegelungsgriff

|  | Bei Beschädigung oder Fehlen der Zugfedern sind diese zu ersetzen. |
| --- | --- |

Abbildung 2 Zugfeder Entriegelungsgriff

## Sichtprüfung Crashelemente auf Position, Beschädigung, Vollzähligkeit

|  | Beide Elemente eines Paares haben einen Versatz von weniger als 1 mm zueinander und liegen an beiden Seiten plan in den Vertiefungen der Druckplatten. (insgesamt 8 Crashelemente) |
| --- | --- |
|  | Sind die Crashelemente verschoben, dann ist wie folgt vorzugehen: 1. Kontermuttern lösen 2. Crashelemente in die richtige Position bringen 3. Schrauben mit Drehmomentschlüssel anziehen, Drehmoment MA=115 Nm 4. Kontermuttern festdrehen siehe Kontrolle Anzugsmoment Spannschrauben (115 Nm) |

## Kontrolle Anzugsmoment Spannschrauben (115 Nm)

|  | An jeder Kopfplatte befinden sich zwei Schrauben. |
| --- | --- |
|  | 1. Kontermuttern (1) lösen 2. Schrauben (2) mit Drehmomentschlüssel nachziehen. Drehmoment Md=115 Nm 3. Kontermuttern festdrehen |

## Befestigungselemente auf Vollzähligkeit / Beschädigung prüfen

|  | Fehlende Schrauben und Muttern sind zu ersetzen. |
| --- | --- |

## Kontrolle Luftschlauch auf Position am Rollenhebelventil (ca. 45 Grad) und Beschädigung

| ca. 45 Grad nach oben | Bei grober Abweichung von 45 Grad Position nachstellen. |
| --- | --- |

## Kontrolle mittlerer und oberer Bolzen auf richtige Zentrierung, Befestigung, Spiel und Position

|  | Es ist zu überprüfen, ob der mittlere Bolzen zu den äußeren Hebeln zentriert ist, die Befestigungsschellen fest sitzen und ob in der Bolzenverbindung nicht zu viel Spiel vorhanden ist, welches ein Verschieben des Bolzens ermöglichen könnte. Es ist zu überprüfen, ob der obere Bolzen verschoben ist. |
| --- | --- |
|  | Wenn der obere Bolzen verschoben ist oder fehlt, dann muss der Stützbock getauscht werden. |

### Zentrieren des mittleren Bolzens

Bei Stützböcken, deren mittlerer Bolzen noch mit Klemmringen gesichert ist, ist wie folgt vorzugehen:

1.	Klemmen lösen

2.	Bolzen zentrieren

3.	beide Klemmen möglichst nahe zum mittleren Hebel befestigen

4.	Schrauben der Klemmstücke mit Schraubensicherung sichern und festziehen

Stützböcke mit Bolzensicherung bedürfen keiner Reparatur!

## Kontrolle Stellung Bremsauslöser

|  | Bremsauslöser (Konturblech) zu weit nach rechts Bremsauslöser zu weit nach links |
| --- | --- |
|  | Bremsauslöser (Konturblech) nach unten/oben gebogen In diesen Fällen ist die Position und Befestigung des Bremsauslösers neu auszurichten. |
|  | Bremsauslöser neu ausgerichtet Korrekt ist die Position, wenn der Bremsauslöser und der Rollenhebel in einer Ebene liegen und die Rolle mittig zur Aussparrung in der Blechkontur steht und diese leicht berührt. |

## Kontrolle Rollenhebelventil auf Funktionsfähigkeit und Position

|  | Rollenhebel nach links bewegen, um Funktionsfähigkeit des Ventils zu prüfen. |
| --- | --- |

## Kontrolle Gestänge der Höhenverstellung auf Beschädigungen

|  | 4 |
| --- | --- |
| 1 Entriegelung Höhenverstellung 2 Antriebswelle Höhenverstellung | 4 Verriegelungshebel Höhenverstellung |

## Eintragungen in das Fristenraster

Die erstmalige Anbringung des Fristenrasters (Fwg792.11.051.01) erfolgt mit der nächsten Werkstattbehandlung. Das Raster ist beiderseitig am Wagenkasten, neben einem ggf. vorhandenen Raster für Wartung / maintenance (siehe TSO, Modul 01, Seite 8) mit vorgestelltem Fristintervall, anzubringen.

| W 24 10. 11 | Eintragungen in das Raster Jede Fristausführung ist im Raster einzutragen und mit Ausführung dieser Tätigkeit die nächste fällige Fristdurchführung, mit dem vorgegebenen Zeitintervall (4 Monate) mit „MM.JJ“ vorzudatieren und mit „Werkstattkurzzeichen“ zu dokumentieren. |
| --- | --- |

# Verfahrensbeschreibung FW 6150/6160

Die Stützböcke FW 6150/6160 sind 2-fach höhenverstellbar und über einen Kettenantrieb beweglich.

## AAE-Wagen:

Beschichtete Gleitbahnen dürfen nicht geschmiert werden!
(Vorgehen nach TSO Modul 22 / Anhang 15)

## DB-Wagen:

Gleitbahnen werden geschmiert.
(DB 984.2600A04)

- Gleitbahnen sind zu reinigen

- Ggf. zu schmieren gemäß Fettliste (Pastelup)

- Antriebskette ist zu schmieren gemäß Fettliste (Schmieröl)

# Mitgeltende Unterlagen

- Stützbockprotokoll

- Bedienungs- und Wartungsanleitung Stützbock FW 6170

- TSO Modul 22, Anhang 15 (Schmierplan)

- TSO Modul 22, Anhang 16 (Bedienungsanleitungen)

- TSO Update 2010.006 (FW 6170)

- IW-C (Gw) 2011/053