Inhaltsverzeichnis

1. Zweck	2

2. Geltungsbereich	2

3. Verantwortlichkeiten	2

4. Beschreibung	2

5. Mitgeltende Dokumente	3

6. Gültigkeit	3

7. Anlagen	3

| ERSTELLT | FREIGEGEBEN |
| --- | --- |
| Am: 28.05.2013 Von: Thomas Bergmann Unterschrift: | Am: 31.05.2013 Von: Robert Hummel Unterschrift: |

# 1. Zweck

Diese Weisung beschreibt die Maßnahmen, die erforderlich sind, um sicher an Bremsbauteilen von Güterwagen arbeiten zu können im Rahmen des mobilen Services.

# 2. Geltungsbereich

Der Geltungsbereich umfasst die waggon24, insbesondere den Bereich Mobilen Service.

# 3. Verantwortlichkeiten

Zuständig für die Inhalte dieser technischen Weisung sind die Operations Manager.

# 4. Beschreibung

Um an Bremsbauteilen eines Güterwagens sicher arbeiten zu können, ist es zunächst erforderlich, die Bremse auszuschalten und vollständig zu entlüften. Dies ist erforderlich, dass es aufgrund von Fehlfunktionen nicht zu einem versehentlichen Anlegen der Bremse kommen kann.

Folgende Schritte sind dafür durchzuführen:

- Der instand zu setzende Wagen muss lufttechnisch von angekoppelten Wagen getrennt werden

  - Schließen der Luftabsperrhähne beider Wagen an der Kuppelstelle

  - Entkuppeln der Bremskupplungen, Einhängen der Bremskupplungen in die dafür vorgesehenen Aufhängungen

  - Wiederholen des Vorganges an der zweiten Kuppelstelle des instand zu setzenden Wagens

  - Öffnen eines Luftabsperrhahnes am instand zu setzenden Wagen um die Hauptluftleitung luftfrei zu machen

- Bremse am Bremsabsperrhahn ausschalten um die Bremse zu lösen und luftleer zu machen

- Betätigen des Lösezuges, um die Steuerkammer A des Steuerventils zu entleeren

  - bei Lösezügen mit der Aufschrift „Autom“ auf dem Lösezuggriff sollte nach Loslassen des Lösezuges dieser automatisch entleeren – ist dies nicht der Fall, muss der Lösezug so lange betätigt werden, bis kein Ausströmgeräusch wahrzunehmen ist

  - Bei Lösezügen ohne der Aufschrift „Autom“ auf dem Griff muss der Lösezug solange betätigt werden, wie ein Ausströmgeräusch wahrzunehmen ist

Erst mit Abschluss dieser Arbeiten kann von einer ausgeschalteten und vollständig entlüfteten Bremse gesprochen und Arbeiten an dieser durchgeführt werden.

# 5. Mitgeltende Dokumente

keine

# 6. Gültigkeit

Diese Verfahrensanweisung tritt in Kraft am:		03.06.2013

Diese Verfahrensanweisung setzt außer Kraft:		nicht zutreffend

# 7. Anlagen

keine